수면 불가(온다랑 비슷한 개념)마취 안하고 바로 진행-> 크림마취 가능은 함

소요시간: 400샷 기준, 20분 정도 소요

임산부 갑상선 심장제세동기 고객님 불가

악세사리 착용 상관없음

초음파겔 오일 모두 -> 전도 차이 없음

권장 주기: 한달 간격 3회/그 이후에 6개월~1년 유지됨

타이트하게 진행 원하시는분: 2주 간격으로 3회 진행해도 무방

볼꺼짐 없음

이마 불가

한달 지날때 효과 점차 보임

하루정도 차가운 후관리 피해야함:

크라이오-> 소노 변경/ 모델링팩 -> 시트팩 변경 진행

간혹 점상출혈 발생가능함

[효과]
온다와 차이점: 지방을 녹이냐 /안녹이냐(지방은 안녹여지나 한곳에 머무르면 에너지가 쌓여서 소실될 수 있음)

넓게 시술 진행하는것이 좋음(관자놀이부터 길게 진행/ 중앙면부 집중해서 진행 권장/ 이중턱부위는 팁 들어가기 어려움)

바디 권장하지 않음피부에서 핸드피스 떼면 샷은 자동으로 멈춤효과:

모노폴라 고주파// 깊이 2개로 포커스 중첩되면서 콜라겐 재생 + 리프팅 효과

타 고주파 장비보다 고주파에너비 타겟층이 깊음: 진피 하부 타겟팅+ 근막층 까지 열이 도달

메인 타이트닝 목적

즉각적인 리프팅 효과 좋음

400샷 이상일때 살짝 부을수 있음

예비신부 패키지 추천

에너지 피부층 깊이 설정 불가능(표면이 차가우면 더 에너지가 깊이 들어가는 원리가 있음)0도까지도 쿨링 낮출수는 있으나, 쿨링을 14도 이하로 낮추지 않음(효과위해서)
기본세팅: 130, 쿨링18도로 세팅기기 준비시,

기기 켜서 0부터 샷수 올라갈거라고 안내

시술 후, 진행한 샷수 확인시켜주시고 기기 끄기

장비 끄면 “applicator” 초기화되며, “total”샷은 한 팁이 이때까지 몇샷 사용했는지 확인 가능
최대 출력값 200까지 가능130-160w 까지 에너지 높일수 있음

온다보다 에너지 출력값높음

130w 보다 낮추면 효과 없을수 있어 권장하지 않음

올리프의원-> 가장 인기많음